DAHUA IPC-HFW2231TP-ZAS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 256MB / 32MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0.006Lux/F1.4 0.005Lux/F1.2 (renkli,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4(renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR Açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7mm~13.5mm elektronik lens olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.4 ve odak kontrolü sabit olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 106°~29°  V: 57°~17°  aralığında olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.3 m olmalıdır.

- Kameranın hareket algılama, video sıkıştırma, sahne değiştirme, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği tetikleyici özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Tripwire Dikenli tel ve saldırı tespit IVS akıllı fonksiyon özelliklerini desteklemelidir.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265/H.264H/MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamera H.265+/H264+ akıllı codec desteği olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 1080P(1 ~ 25/30fps)/                    alt akımda D1(1 ~ 25/30fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps; özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP; protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ONVIF, S&G, API özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği i-Phone, i-Pad, Android, olmalıdır.

- Kamerada 128GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal alarm giriş çıkışı olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera DC12V, PoE+ (802.3at) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <14W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 244.1 x 79 x 75.9(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,815 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.